# Préparation

Cette modification n’est réalisable (pour l’instant) que sur une Game Gear de première génération (pas de texte « Licensed by Sega » au début) contenant 2 C.I. (en bas à droite de la carte mère) au lieu d’un seul sur le deuxième modèle. C’est sur le deuxième C.I. que certains signaux importants sont prélevés.

Tout d’abord , à l’aide de la nomenclature, vérifiez que vous avez tous les composants nécessaires. Il va sans dire qu’il faut en plus du fil (ou plutôt des fils de couleurs différentes si possible ou encore mieux un multibrin de 12 ; pour le repérage ça aide !) ainsi qu’un fer à souder et de l’étain.

Cette modification ne demande pas d’être ingénieur en électronique mais il faut néanmoins être à l’aise avec un fer à souder (certaines soudures à l’intérieur de la Game Gear sont minuscules) et travailler proprement (étamer un fil avant de le souder par exemple…).

| Composant | Nombre | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Résistance 270 ohms | 3 | 1/4 W |
| Résistance 550 ohms | 3 | 1/4 W |
| Résistance 1 kohms | 6 | 1/4 W |
| Résistance 1,1 kohms | 3 | 1/4 W |
| Résistance 2,2 kohms | 3 | 1/4 W |
| Potentiomètre 300 ohms | 3 |  |
| Potentiomètre 1 kohms | 1 |  |
| Condensateur 1 nF | 4 | céramique |
| C.I. 74HC132 | 1 |  |
| C.I. 74HCT574 | 3 |  |
| Prise péritel mâle | 1 | à souder sur fils |
| Carte à pastille | 1 | 10*15 suffit amplement |

# Modification dans la Game Gear

Après ouverture de la Game Gear (attention la vis dans le port cartouche nécessite un tournevis spécial … ou de l’abilité), il faut repérer 11 points sur la carte mère (il n’y a pas besion de démonter plus car tous les points sont du bon côté) en se basant sur les photos :

(Photo issue du site de Sankichi)

(Photo issue du site de Zachary Karnazes)

- Gnd (la masse)

- Vcc (l’alimentation)

- T8 (canal gauche son)

- T9 (canal droit son)

- Pin 10 (broche 10)

- Pin 30 (broche 30)

- T2 (synchro)

- D0, D1, D2 ,D3 (4 bits de données)

Il faut souder un fil à chacun de ces points en les repérant bien.

Ces fils seront connectés par la suite au circuit décodeur RGB.

C’est tout pour la partie dans la Game Gear !

# Le circuit décodeur RGB

Contrairement à des modifications plus faciles (switches sur MD, simple switch sur Saturn avec 74LS04, etc…) cette modification demande un peu plus d’électronique mais reste relativement simple (finalement il n’y a que 4 C.I. et pas de programmation à faire).

Le circuit à réaliser est décrit dans le schéma suivant :

Les signaux provenants de la Game Gear sont suivi de (GG) et ceux allant vers la TV (au travers de la prise péritel) sont suivis de (TV).

Pour l’implantation des composants je conseille de respecter celle du schéma car elle est aérée et permet de réduire les erreurs de câblage.

# Cablâge péritel

Il faut maintenant récupérer les signaux exploitables générés par le décodeur RGB ainsi que certains signaux issus de la Game Gear et les envoyer vers la TV :

- il faut connecter le signal de synchro (provenant du point T2 dans la Game Gear) à la broche 20 de la prise péritel

- le signal T8 (audio gauche) à la broche 6

- le signal T9 (audio droit) à la broche 2

- le signal Bleu à la broche 7

- le signal Vert à la broche 11

- le signal Rouge à la broche 15

- la masse (Gnd) aux broches 4,5,9,13 et 18

Attention, il n’y a pas d’autocommutation ! (Il faut positionner soi-même la TV sur le canal video AV).

# Essais et réglages

Il est temps maintenant d’essayer notre montage. Les potentiomètres situés avant chaque signal de couleur servent à regler l’intensité de ces dernières (en pratique si tous les potentiomètres ont le même réglage les couleurs sont équilibrées mais la luminosité n’est pas forcément bonne). Le dernier potentiomètre (près du 74HC132) sert à regler la séparation du bleu afin de diminuer le mélange des couleurs.

# Conclusion

Ce tuto a été réalisé à partir d’informations trouvées sur les pages Web de différentes personnes qu’il convient de nommer ici et de remercier :

- Sankichi (un japonais, bonjour la traduction !)

- Chris Covell

- Zachary Karnazes

J’espère ne pas avoir fait d’erreur(s) dans ce tuto, mais si toutefois mes explications vous paraissent obscures ou incomplètes n’hésitez pas à me contacter via Sega Galaxy Board.